Technical Solution / Техническое решение

CONVENTIONAL WELLHEAD 20" x 13 3/8" x 9 5/8" x 7 5/8" x 5" COMPLETED WITH X-MAS TREE 11" API 10K x 4 1/16" API 10K / Колонная головка, устьевая 20" x 13 3/8" x 9 5/8" x 7 5/8" x 5",  фонтанной арматура с фланцем 11" API 10K x 4 1/16" API 10K.

Обычное устье скважины, укомплектованное фонтанной арматурой

Стандартное устье скважины 20" x 13-3/8" x 9-5/8" x 7-5/8" x 5" укомплектованное фонтанной арматурой 11" API 10Kx 4-1/10 API 10K

1/4" OD CONTINUOUS CONTROL LINE / 1/4" НПВ НЕПРЕРЫВНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ЛИНИЯ
20" 106.5 LBS/FT J55 OD CASING / 20" 106.5 ФУНТ/ФТ J55 НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА
13-3/8" 72.0 LBS/FT VM110XS OD CASING / 13-3/8" 72.0 ФУНТ/ФТ VM110XS НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА
9-5/8" 47.0 LBS/FT VM110XS OD CASING / 9-5/8" 47.0 ФУНТ/ФТ VM110XS НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА
7-5/8" 39.0 LBS/FT SM110XS OD CASING / 7-5/8" 39.0 ФУНТ/ФТ SM110XS НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА
5" 18.0 LBS/FT SM253GH-110 OD TUBING / 5" 18.0 ФУНТ/ФТ SM253GH-110 НАРУЖНАЯ ТРУБА